เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน   (Light Cure)
1.   ความต้องการ

เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟัน (Light Cure)

2.   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อทำให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว
3.   คุณสมบัติทั่วไป
1. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
2. อุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวเครื่อง, แท่งนำแสงหรือสายนำแสง และมีแผ่นพลาสติกกรองแสง  เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตา
3. ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4.   คุณสมบัติทางเทคนิค
1. หลอดกำเนิดแสงเป็นชนิด  LED
2. แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ 420-480 Nanometers (NM.) และมีความเข้มของแสง         (High Intensity Output) ได้ 1,200 mW/cm2
3. ในขณะฉายแสงมีความเข้มแสงที่คงที่โดยตลอด 
4. มีสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิด เพื่อการฉายแสง
5. ขณะฉายแสงจะมีเสียงเตือน  ทุกๆ 5วินาที
6. แท่งนำแสง (QuartZ  Rod)  สามารถดึงออกจาก Hand Piece  เพื่อทำความสะอาดและสามารถนำไปฆ่าเชื้อโรคหรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อได้
7. ปลายแท่งนำแสงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร
8. มีระบบป้องกันเมื่อความร้อนสูงเกิน
9. ได้รับมาตรฐาน EN ISO 9001   EN ISO 13585
10. เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
******************************************
