เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ แบบขาเหล็ก
1.ความต้องการ
     เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ได้ มีอุปกรณ์ประกอบและคุณลักษณะตามข้อกำหนดดังนี้

2.วัตถุประสงค์
      เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม ในหน่วยเคลื่อนที่,ในสถานีอนามัย เพื่อให้บริการเสริมกับยูนิตทำฟันและเก้าอี้สนาม
3.คุณสมบัติทั่วไป
   
3.1  หัวกรอเร็ว   (Airrotor) 
จำนวน   2   หัว

3.2  หัวกรอช้า   (Airmotor)
จำนวน   1    ชุด

3.3  Triple Syringe
จำนวน   1    หัว

3.4  ระบบดูดน้ำลาย
จำนวน   1    หัว
3.5  ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
3.6   ขาและฐานตั้งทำจากโลหะชุบป้องกันสนิม มีลูกล้อสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก  
3.7  AIR COMPRESSORS เป็นแบบ OIL FREE  ติดตั้งอยู่ภายนอก  ถังลมสามารถเก็บลมได้ไม่น้อยกว่า 7-22 ลิตร
       และสามารถผลิตลมได้ 110 ลิตร / นาที  มอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3/4  ถึง 1.5 HP
3.8  มีภาชนะบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2  ลิตร สามารถถอดภาชนะออกเพื่อเติมน้ำและทำความสะอาดได้สะดวก จำนวน 1 ชุด
3.9  ฟุตสวิตช์เปิด-ปิดหัวกรอ 
4.  คุณลักษณะหัวกรอ
4.1 หัวกรอเร็ว Airrotor เป็นชนิด  Ball Barring Handpiece  มีความเร็วไม่น้อยกว่า 300,000 รอบ/นาที
4.2  หัวกรอช้าเป็นชนิด Air motor สามารถต่อ spray น้ำได้และปรับความเร็วน้ำโดยมีหัวต่อตรงชนิด straight และ
        หักมุม contra angle อย่างละ 1 หัว
4.3  หัวกรอสามารถอดฆ่าเชื้อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อในอุณหภูมิ 135 องศาโดยคุณภาพคงเดิม ยกเว้น Electrical  Micromotor 

4.4  ชุดที่วางหัวกรอเร็ว, หัวกรอช้า  เป็นแบบอัตโนมัติ  ยกขึ้นมาแล้วทำงานได้เลย ไม่ต้องใช้มือเปิด-ปิดสวิตซ์

4.5  หัว Triple Syringe สามารถเป่าน้ำหรือลมและน้ำและลมพร้อมกัน ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อโรคได้
4.6  สายลม สายน้ำภายในทุกขนาด เป็นผลิตภัณฑ์  MADE IN JAPAN

5. มีใบรับประกันคุณภาพ 1 ปี
6. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย
7. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย


